自动软水机在速冷速热高光无痕注塑中的作用

不经过软化的水，易于结垢。由于蒸汽不断蒸发，锅炉内水的钙、镁、杂质浓度非常高——是自然水的 30 — 50 倍，其结垢的速度超出了我们的想象，只需几个星期，就可结垢 1 — 2mm 。水垢的危害极大，严重时，可引起发热管爆裂！水垢和金属的导热性能对比。
水垢导热性能只有金属的 0.5% 左右，在发热管结垢后，要想达到无水垢时的热效，就要提高受热面的温度，如：管壁温为 250 ℃， 当结垢 1mm 时，要达到同样的热效，壁温要提高到 650 ℃，此时热吸收率极低，能耗增加。
1 、水垢主要有三大危害：（ 1 ）减少热吸收，降低锅炉热效率，浪费燃料，从而增加锅炉运行成本。
（ 2 ）结垢导致炉壁温度成倍升高，钢材应力破坏，强度降低，严重时出现爆裂，降低了使用寿命。
（ 3 ）影响蒸汽品质，使蒸汽中含钙、镁离子、易使锅炉配件（安全阀、压力表、压力控制器等）、结水垢、堵塞。
2 、使用软化水的三大理由：（ 1 ）《蒸汽（热水）锅炉安全技术监察规程》规定所必须。
（ 2 ）保持热效、节约燃料、提高蒸汽品质、延长寿命。
(3)其高光无痕机的蒸汽发生器一般采用 发热管2mm 厚锅 不锈钢管，管内是发热体，管外水火，时间一长，管外壁水垢加厚，加热时局部钢管高温，易造成钢管爆裂。一般无法焊接修复，只能报废。 有什么方法可以使水软化，达到《锅规》要求？使用极顶科技研发全自动软水处理机：用石英砂除去水中的杂质；有机物；用离子树指法，吸附水中的钙、镁离子，从而达到理想的软化水。保障蒸汽发生器的正常运行；从而稳定生产