速冷速热高光无痕模具温度控制机的保养与维护

1：高光无痕机在运行过程中；机电人员要随时查看高光机主罐压力；冷却压力；主罐温度；回水温度是否正常。

2：随时检查电箱内电线；PLC控制器；各种开关温升是否正常。

3；机器运行一定时间后；对所有紧固螺丝做一次检查；查看是否有松动现象。

4；每4个月对机台所有过滤器拆卸清洗一次。

5；每年对罐体内部做异物清除处理。

6；每年对感温探头；水位探头；发热管壁做清洗一次。

7；主罐按国家标准做相关检测，不得违规使用。